אמוניה בתעשייה הכימית

הגידול המואץ באוכלוסיה במאה ה- 19 גרם לביקוש רב יותר למזון. להגדלת התוצרת החקלאית נעשה שימוש גובר בדשנים המכילים תרכובות חנקן וזרחן. מדענים ניסו למצוא שיטות ליצור מן החנקן האטמוספרי תרכובות חנקן שונות הניתנות לשימוש בדשנים הכימיים. אחת התרכובות הללו הייתה האמוניה (NH3). התגובה הכימית לקבלת האמוניה היא תגובה בין חנקן (2N) שהופק מן האוויר לבין מימן (2H), המופק בדרכים שונות. למרות שהתגובה נראית לכאורה פשוטה מאוד, היא כרוכה בבעיות טכנולוגיות שונות. התהליך שפרץ את הדרך לייצור אמוניה מן היסודות מימן וחנקן היה תהליך שפיתח פריץ האבר (Fritz Haber) הנקרא על שמו. האבר הקים בגרמניה מפעל לייצור אמוניה בשנת 1913 ששימש גם לייצור חומרי נפץ שנדרשו בתקופת מלחמת העולם ה-I .

יכולתה של גרמניה במלחמת העולם ה- I לייצר אמוניה היווה עבורה יתרון. שאר מדינות אירופה נאלצו לייבא לשם כך את המחצב מלחת צ'ילי (NaNO3) מדרום אמריקה, מבצע שהיה קשה ביותר בגלל הקרבות באוקיינוסים ששיבשו את התעבורה הימית.

שאלה 1

לפניכם טבלה ובה נתונים של טמפרטורות היתוך ורתיחה עבור מספר חומרים.

|  | חנקן | מימן | אמוניה | חמצן |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| טמפרטורת היתוך (C0) | 210- | 259- | 78- | 220- |
| טמפרטורת רתיחה (C0) | 196- | 253- | 33.6- | 183- |
| מצב צבירה בטמפרטורת החדר (250C) |  |  |  |  |

רישמו מהו מצב הצבירה, בטמפרטורת החדר, של כל אחד מהחומרים המופיעים בטבלה.

שאלה 2

התגובה ליצירת אמוניה היא תגובה אכסותרמית.

האם במהלך תגובה זו נפלטת או נקלטת אנרגיה?

שאלה 3

א. נסחו את התגובה המתרחשת בין חנקן ומימן ליצירת אמוניה ואזנו אותה.

ב. הוסיפו לניסוח ייצוג מתאים להיבט האנרגטי.

שאלה 4

רשמו נוסחת ייצוג אלקטרונים (לואיס) של כל אחת ממולקולות החומרים המשתתפים בתגובה, שניסחתם בשאלה 3.

שאלה 5

המקור לחנקן לייצור האמוניה בתעשייה הוא האוויר. האוויר הוא תערובת

המכילה בין השאר כ- 21% חמצן, וכ- 78% חנקן.

- הציעו דרך להפרדת תערובת הגזים. פרטו את הפעולה/ ות שיעשו ואת תוצאות הפעולה/ ות.

המכלים המשמשים לאחסון חנקן מכילים חנקן נוזלי.

- נסחו את תהליך העיבוי של חנקן.

- הסבירו כיצד מתאפשר לאחסן חנקן נוזלי למרות שהמכלים מוחזקים בטמפרטורת החדר.

שאלה 6

במפעל שהקים פריץ האבר פותחו שיטות עבודה להפקת אמוניה בתנאי לחץ גבוה וטמפרטורה נמוכה יחסית תוך שימוש בזרז (קטליזטור) שאִפשֵר תגובה מהירה למרות הטמפרטורה הנמוכה.

סמנו נכון/ לא נכון

- זרז מקטין את זמן התרחשות התגובה הכימית. נכון / לא נכון

- הזרז אינו חומר פעיל כימית. נכון / לא נכון

- זרז משנה את סוג התוצרים בתגובה הכימית. נכון / לא נכון

- כמות הזרז אינה משתנה במשך התגובה . נכון / לא נכון

שאלה 7

בתהליך הפקת האמוניה יש צורך בהעלאת הלחץ. העלאת הלחץ מחייבת שימוש במשאבים כלכליים וטכנולוגיים ניכרים.

לפניכם גרף המתאר את הקשר בין כמות האמוניה המתקבלת לבין הלחץ בטמפרטורה של 3000C .

אמוניה

(באחוזים)

לחץ (באטמוספירות)

אחוז האמוניה המתקבל בתנאי לחץ שונים בטמפרטורה של 3000C

בהנחה שתהליך הייצור הוא בטמפרטורה של C3000, מה הם תנאי הלחץ הכדאיים ביותר מבחינה כלכלית? סמנו את התשובה הנכונה והסבירו את תשובתכם:

- כ-1 אטמוספירה

- כ- 100 אטמוספירות

- כ- 200 אטמוספירות

- כ- 800 אטמוספירות

שאלה 8

לפניכם כמה היגדים. ציינו בטבלה את מידת הסכמתכם לכל אחד מהם:

|  | מסכימ/ה במידה רבה | מסכימ/ה | מסכימ/ה באופן חלקי | לא מסכימ/ה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| הקידמה מעודדת מלחמות. |  |  |  |  |
| הנזק במחקר מדעי-טכנולוגי רב יותר מן התועלת שבו. |  |  |  |  |
| על החברה, ולא על אנשי המדע, מוטלת האחריות לשימוש בהישגי המחקר המדעי-טכנולוגי. |  |  |  |  |
| יש לעודד קידום המחקר המדעי-טכנולוגי מבלי להתייחס לתוצאות. |  |  |  |  |